# 数值运算溢出时类型提升

| 修订记录 |  |
| --- | --- |
| 2016-8-26 | Init |

## Story编号和名称

## Story价值和功能介绍

数值运算中，例如两个INT64进行相加等运算，结果超过INT64表示范围，应该提升为decimal，同样double与double运算、double与INT64运算都需考虑；

目前的情况，仅$inc更新符中，INT32的运算，结果溢出会提升为INT64。

## Story 对外功能接口描述

##### 涉及的类型：

INT32、INT64、double、decimal

##### 涉及运算：

+、-、*、/

其中加减法统一视为加法

##### 影响的功能包括：

更新符$inc

选择符$add、$subtract、$multiply、$divide

内置sql的运算

##### 修改方案：

对于运算的两个数值a和b，其运算结果为c。

若a、b类型不同，低级类型先转换为高级类型，保持运算两边类型一致，设为类型t；其中类型等级INT32 < INT64 < double < decimal。

其中INT64转double可能存在精度损耗，例如a类型为INT64，b类型为double，a先被提升为double再做运算；若这种情况下精度损耗不可接受，可以考虑将a、b都提升为decimal再作运算。

运算两边类型一致之后：

类型t为INT32：

有标准的判断方法，即都转换为INT64类型并计算c，c和INT32边界值比较，若超过则提升为INT64

类型t为INT64：

- 加法

有标准的判断方法，即：若a、b都为正，c小于a、b其一；或a、b都为负，c大于a、b其一，则说明溢出，先将a、b提升为decimal， 再运算得到decimal类型的c

- 乘法

2.1）方法1

a、b都取其绝对值（对于最小负数再做特殊处理），若a > INT64_MAX / b，说明溢出；

2.2）方法2

a、b都取其绝对值（对于最小负数再做特殊处理），将a、b都切分为前后两个INT32，设a = a1 * 2^32 + a2，b = b1 * 2^32 + b2，则

a * b = a1b 1 * 2^64 + a2b2 + a1b2 * 2^32 + a2b1 * 2^32

= a1b 1 * 2^64 + 2^32 * (a2b2 / 2^32 + a1b2 + a2b1 ) < 2^63

上式中，中间结果都可以使用INT64存储，则：

若a1b 1 > 0，溢出；

若(a2b2 / 2^32 + a1b2 + a2b1 ) >= 2^31，溢出。

以上几种方法，方法2效率最高，方法1最简单。

- 除法

不会溢出，无需处理。分母为0时，另作处理。

类型t为double：

方法1：

- 加法

若结果c为正负无穷大，说明溢出，则先将a、b提升为decimal，再运算得到decimal类型的c

- 乘法

若结果c为正负无穷大，说明溢出；将a、b提升为decimal，再运算得到decimal类型的c；

若结果c等于0，而a、b都不等于0，说明溢出，将a、b提升为decimal，再运算得到decimal类型的c；

例如：1.2e-200 * 1.2e-300，结果应约为1.14e-500，浮点的指数溢出（这算是溢出还是精度损耗？）

- 除法

分母为0，另作处理；

其他同乘法。

方法2：

- 加法

若a、b都为正，a > DBL_MAX – b；或a、b都为负，a < -DBL_MAX – b，说明会溢出；

- 乘法

若a、b其一不为0，应满足DBL_MIN <= a*b <= DBL_MAX或者-DBL_MIN >= a*b >= -DBL_MAX；

a、b取其绝对值， a = |a|，b = |b|，假设a>=b，若a > DBL_MAX/b && b>=1 或者 a < DBL_MIN/b && b < 1，则说明溢出；

（3）除法

若b不为0，应满足DBL_MIN <= |a/b| <= DBL_MAX；

a、b取其绝对值， a = |a|，b = |b|，若 b >= 1 && a < DBL_MIN*b或者b < 1 && a > DBL_MAX*b；则说明会溢出；

方法2原理类似于方法1，方法1根据计算结果来判断，方法2则在计算结果之前判断，DBL_MIN和DBL_MAX的定义不一定是真实可表示的边界值（例如DBL_MIN= 2.22507e-308，而实际上double还可以表示更小的边界值，如4.94066e-324），因此方法2更严格些；由于溢出结果编译器怎么处理未定义（虽然所有编译器应该都一样），方法2才是完全跨平台的。

方法3：

仅POSIX、C99、C++11支持，使用<fenv.h>中的异常标志位判断：

int feclearexcept(int)

int fegetexceptflag( fexcept_t *, int )

int feraiseexcept(int)

int fesetexceptflag( const fexcept_t *, int )

int fetestexcept(int)

标志位有：

FE_DIVVYZERO

FE_INEXACT

FE_INVALID

FE_OVERFLOW

FE_UNDERFLOW

例如：

结果：

d1 = 1.23e+300

d2 = 5.4321e+200

d3 = 1.2345e-300

flags before : overflow = 0 : underflow = 0

after d1*d2 : overflow = 1 : underflow = 0

flags before : overflow = 0 : underflow = 0

after d3/d1 : overflow = 0 : underflow = 1

类型t为decimal：

无需处理

附：

x86系统，关于double验证：

double max = ( 1.79769e+308, 0x7fefffffffffffff )

double min = ( -4.94066e-324, 0x8000000000000001 )

d1 = ( 9.55011e+307, 0x7fe0fff000000000 )

d2 = ( 1.2345e+100, 0x54b693878aae8f8a )

d1*d2 = ( inf, 0x7ff0000000000000 )

-d1*d1 = ( -inf, 0xfff0000000000000 )

d1+d1 = ( inf, 0x7ff0000000000000 )

d6 = ( 1.2345e-300, 0x1aa749ec2ff5c8a )

d6/d1 = ( 0, 0x0 )