# Story简要描述

| 拟制: | 吴艳 |  | 日期： | 2018-03-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审: |  |  | 日期： |  |
| 审核: |  |  | 日期： |  |

修订记录

| 日期 | 修订版本 | 修改描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-03-21 | 1.0 | 初稿完成 | 吴艳 |

目录

Story简要描述	1

1	概述	4

1.1	目的	4

1.2	说明	4

1.3	接口	4

1.4	功能约束	5

2	简单设计	5

2.1	场景	5

2.2	逻辑或流程	5

2.3	其它	6

3	测试设计	6

3.1	测试规格	7

3.1.1	场景分析	7

3.1.2	功能分析和设计（要求包含正常功能和异常情况）	7

3.1.3	性能分析和设计	11

3.1.4	兼容性分析和设计	11

3.1.5	与其它story和特性交互分析和设计	11

3.2	可测试性分析	11

3.3	自动化分析和设计	11

3.4	详细测试方法	11

3.4.1	详细设计	11

3.4.2	验收测试用例	11

# 概述

## 目的

SequoiaDB中通过增加配置集中修改能力，用户可以放放地一次配置多个节点的配置。

## 说明

目前节点的配置修改主要的方法是：

1） 手工修改 + 重新加载

手工修改节点的配置文件，然后通过 Sdb 对象的 reloadConf 让节点配置生效；

2） Oma 修改 + 重新加载

通过 Oma 对象的 setNodeConfigs 和 updateNodeConfigs 接口修改节点的配置文件， 然后通过 Sdb 对象的 recloadConf 让节点配置生效；

上述2种方法都需要对每一个节点进行配置修改，这给某些统一的配置项的变更带来了极不方便（如节点规模成千上百时），因此需要提供一种能集中修改和变更配置的方法。

同时，节点的运行配置与其存储文件中的配置可能会存在差异，因此需要提供一种能直接察看节点运行配置的能力。

## 接口

- db.snapshot(<snapType>, [cond], [sel], [sort]);

获取指定的配置参数的值。使用和当前snapshot同样的命令参数，

| snapType | 描述 |
| --- | --- |
| SDB_SNAP_CONFIGS | 获取配置 |

- 内置sql

通过SQL命令执行上面的snapshot命令，如

db.exec("select * from $SNAPSHOT_CONFIG where GroupName='db2' and SvcName='41000'")

- db.updateConf(<config>, [options]);

更新配置接口，设置指定的配置参数，支持命令位置参数、

| 参数名 | 参数类型 | 描述 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- |
| config | JSON 对象 | 要设置的配置参数组成的JSON | 是 |
| options | JSON 对象 | 控制选项，包含命令位置参数 | 否 |

如指定参数配置到数据组db1：

db.updateConf ({diagnum:20, preferedinstance:”A”}, { GroupName:’db1’})

- db.deleteConf(<config>, [options]);（这个接口名和实际接口功能不对应？）

将指定的配置恢复默认值，支持命令位置参数。

| 参数名 | 参数类型 | 描述 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- |
| config | JSON 对象 | 要设置的配置参数组成的JSON | 是 |
| options | JSON 对象 | 控制选项，包含命令位置参数 | 否 |

如将数据组db1指定的配置恢复默认值：

db.deleteConf ({diagnum:1, preferedinstance:1}, { GroupName:’db1’})

- 驱动

涉及驱动C/C++、PHP、Python、Java、C#

## 功能约束

无。

# 简单设计

## 场景

- 通过updateConf更新配置。

- 通过deleteConf删除配置，还原为默认值。

- 获取配置参数值。

## 逻辑或流程

- 在coord上的处理流程

Coord收到用户的配置命令后，通过解析options参数，将配置命令直接发送到对应节点执行。

- 在配置节点上的处理流程

配置节点在shard服务平面接收到协调节点发送的消息，解析消息判断时更新/删除配置，还是获取配置信息操作。

- Update/deleteConf流程

配置的修改过程分为三步

1、PreChange：

这个阶段将配置文件中的配置预先读取到配置模块中，避免之后写文件中会覆盖用户本来已经配置好的值。用mapKeyValue记录每个配置。

2、Change/Delete：

这个阶段进行实际的配置变更操作，用mapKeyValue记录每个配置。

3、报错并写文件：

根据mapKeyValue构造错误信息和写文件内容。

## 其它

无

# 测试设计

主要从使用场景、功能、性能、可靠性、兼容性、可服务性、安全、稳定性（压力）、交互等角度对story进行分析和设计，以及story的测试策略。

## 测试规格

### 场景分析

主要应用场景如下：

- 通过updateConf更新配置。

通过updateConf()配置接口，可以修改多个配置，指定配置多个节点。更新配置时需要根据配置参数的级别确定是否修改策略。

- 通过deleteConf删除配置，还原为默认值。

将已修改的配置还原为默认值，可以指定多个配置，多个节点批量还原初始默认值。该操作也需要根据配置参数的级别确定修改策略。

- 快照获取配置参数值

新增conf类型快照，可以通过快照查询当前运行的配置信息。

### 功能分析和设计（要求包含正常功能和异常情况）

本story主要实现update/deleteConf功能，新增配置参数级别实现批量配置操作。更新配置功能通过设置updateConf和deleteConf操作实现，其中update和delete更新流程大致相同，主要区别在于updateConf更新配置为设置值，deleteConf更新配置为初始默认值，所以本次从用户使用场景分析，重点验证updateConf基本功能，deleteConf功能只是典型场景覆盖验证。

本次测试对业务的影响不做重点测试，配置生效功能由于之前配置生效story已经验证，本次不在测试，只是抽取不同级别配置参数验证基本功能。

本story中涉及接口在功能测试中验证基本功能，基本功能验证从正常和异常两个方面分析，其中结果检测可通过查看配置文件、快照查看配置信息等检查，同时覆盖测试快照获取配置信息功能；异常测试主要包括节点异常等场景。 接口参数校验中合法校验可在功能中覆盖测试。

参考使用场景，分析测试点如下：

- UpdateConf更新配置

参考updateConf更新操作流程：预读配置文件-根据实际配置更新-报错并写文件。可以结合该操作流程和配置文件不同场景验证更新操作基本功能，同时验证批量多节点更新功能。

1）更新配置基本功能

通过配置参数的信息可以从如下几个方面考虑：配置参数是否存在文件、更新值、更新参数级别等；更新配置参数位置包括两种：存在当前配置文件中、不存在配置文件；更新值和当前值不同对应实现流程不同，所以更新值需要考虑修改为当前值、非当前值、无效值；配置参数级别分为：Run、Reboot、Forbidden三种；不同的配置参数条件组合得出的结果不同，且组合条件之间互相存在关联，无先后顺序关系，所有通过判定表方法分析测试点，列出测试点如下（其中Y和N分别表示该条件发生和不发生，_表示在当前组合中不涉及）：

| 决策规则号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条件 | 存在config文件中 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
|  | 修改为当前值 | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
|  | 级别为run | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | N |
|  | 级别为reboot | N | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | Y | N |
|  | 级别为forbidden | N | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | Y |
|  | 修改值有效 | _ | _ | _ | Y | N | Y | N | _ | _ | _ | _ | Y | N | Y | N | _ |
| 动作 | 更新输入值并生效 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 更新值,通知重启生效 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 当前值一致不更新 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不更新通知不能修改 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不更新(不报错) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X | X |
|  | 写配置文件 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |

测试规则：

- 判定表中测试点主要验证data节点配置，catalog节点和coord节点配置只是覆盖最基本场景，参考动作条件，每个动作结果覆盖一种。

- 不同级别的配置参数可随机抽取覆盖，可结合业务使用场景抽取常用配置，如diaglevel、transactionon等

补充测试点：

- 每个级别的参数更新，只是抽取一个场景覆盖验证配置参数值生效功能（主要验证不影响参数配置生效），

- 更新配置参数指定参数值不正确

2）批量更新配置

本次story主要解决方便用户配置多个节点，结合1）update更新基本功能中组合场景，执行批量更新操作。批量修改分别从配置参数级别、组个数、节点角色等不同方面组合分析，列出测试点如下：

| 测试项 | 测试子项1 | 测试子项2 | 测试子项3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数级别 | 相同级别 | 不同级别 |  |
| 参数个数 | 1个 | 多个 |  |
| 更新组个数 | 1个组 | 多个组（相同角色和不同角色） |  |
| 节点角色 | Data | Catalog | Coord |

组合测试规则：

- 相同级别的参数覆盖run、reboot、forbidden，其中选取配置参数可随机组合。

- 不同级别测试点中配置参数选择和规则1中配置参数组合覆盖（相对规则1中选择不同参数）

- 所有的测试点都需要全量覆盖data节点。Catalog和coord节点只是覆盖基本测试点（每个测试项选择一种验证）

3）参数校验

涉及参数校验部分，覆盖测试点如下，其中合法值在基本功能中覆盖验证：

| 参数项 | 校验规则 | 有效数据 | 无效数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| config | - JSON 对象，必填 | 1、JSON 对象格式 | - 非json格式，如“test” - 为空，如不填、输入null值 |  |
| Options | JSON 对象 | - json对象格式 - 为空 | 1、非json格式 |  |

- DeleteConf更新配置

DeleteConf更新配置流程和UpdateConf流程一致，只是在更新方式有区别，DeleteConf实现将当前值修改为初始默认值。所有该部分可以参考UpdateConf测试点，主要覆盖基本测试点即可。

1）delete基本功能验证，通过判定表方法分析测试点如下（其中Y和N分别表示该条件发生和不发生，_表示在当前组合中不涉及）：

| 决策规则号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条件 | 存在config文件中 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
|  | 配置为默认值 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N |
|  | 级别为run | Y | N | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | N | N |
|  | 级别为reboot | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | N |
|  | 级别为forbidden | N | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | N | N | Y |
| 动作 | 更新为默认值并生效 |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 还原值,通知重启生效 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
|  | 当前值一致不更新 | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | 不更新通知不能修改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | 不更新(不报错) |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |

2）批量更新

批量更新主要验证如下：

- 还原多个组中节点配置（主要验证data组，覆盖测试catalog组、coord组）

- 还原多个配置（组合多个组、一个组多个节点验证）

- 配置参数级别覆盖run、reboot、forbidden

3）参数校验

涉及参数校验部分，覆盖测试点如下，其中合法值在基本功能中覆盖验证：

| 参数项 | 校验规则 | 有效数据 | 无效数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| config | - JSON 对象，必填 | 1、JSON 对象格式 | - 非json格式，如“test” - 为空，如不填、输入null值 |  |
| Options | JSON 对象 | - json对象格式 - 为空 | 1、非json格式 |  |

- 快照获取配置状态信息

获取指定配置参数值可以通过两种方式：快照查看、内置sql执行snapshot命令查询。该两种接口只验证基本功能，其他匹配查询功能在update/deleteConf功能作为检测点覆盖验证。主要验证测试点如下：

- 快照中指定不同位置命令参数，获取配置参数信息

- 内置sql中指定不同查询条件，获取配置参数信息

- 匹配条件可覆盖：多个节点、单个节点、多个组、单个组等

涉及参数校验部分，覆盖测试点如下，其中合法值在基本功能中覆盖验证：

| 参数项 | 校验规则 | 有效数据 | 无效数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SnapType | - SDB_SNAP_CONFIGS，数值13 | - 范围内的取值 | - 不在范围内的值 - 为空 | Snapshot接口中覆盖，不考虑无效值 |

- 配置级别验证

本story新增配置参数级别，分别包括动态生效、重启生效、禁止修改等，该部分主要在updateConf中验证所有参数级别设置正确性。由于deleteConf和updateConf流程相同，所有在deleteConf操作中只覆盖验证三个不同级别参数（每个级别中抽取一个配置参数验证）。

配置参数级别信息参考如下表：

五、并发场景

并发场景主要考虑节点上并发接收修改配置操作。实际在内部处理会等待上一个操作执行完成再执行，本次只是覆盖下基本操作并发场景，测试场景如下：

测试场景：

1、相同节点上相同参数并发updateConf操作

2、相同节点上相同参数并发执行deleteConf操作

3、相同节点上相同参数并发执行updateConf和deleteConf操作。

4、相同节点上并发updateConf操作，修改不同配置参数

六、异常场景

异常场景主要考虑update/delete操作过程中修改节点异常，关注节点故障恢复后再次配置值是否正确。

七、驱动接口

分别验证C/C++、PHP、Python、Java、C#l驱动，主要覆盖测试新增接口基本功能。

### 性能分析和设计

无

### 兼容性分析和设计

版本兼容性测试：版本升级验证，版本升级后原有配置和新增接口基本功能正常（升级后每个参数级别覆盖验证）。

### 与其它story和特性交互分析和设计

无

## 可测试性分析

## 自动化分析和设计

配置相关功能，只是接口基本功能实现自动化，

自动化实现参考测试用例操作步骤实现。

## 详细测试方法

### 详细设计

见“功能分析和测试设计”章节描述

### 验收测试用例

挑选详细设计中的一级用例执行通过后可以满足story转测试

| 编号 | 用例名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TS001 | 通过snapshot查询节点配置 | - 修改节点配置 - 快照查看节点配置信息，如db.snapshot(SDB_SNAP_CONFIG,{GroupName:"group1",Svcname:"11830"}) - 查看配置是否正确 | - 显示指定节点配置信息，配置参数信息正确 |  |
| TS002 | 使用SQLt查询节点配置 | - 修改节点配置 - 使用SQL查看节点配置信息，如db.exec( "select * from $SNAPSHOT_CONFIG where GroupName='group1' and SvcName='11830'") - 查看配置是否正确 | - 显示指定节点配置信息，配置参数信息正确 |  |
| TS003 | UpdateConf更新配置 | - 执行updateConf指定数据组修改节点配置，修改配置参数分别覆盖三种级别：动态生效、重启生效、禁止修改 - 检查配置值 | - 动态生效配置更新成功，快照查看配置值已更新，查看配置文件中配置同步更新 - 重启生效值更新成功，提示重启生效等相关信息，查看配置文件中已更新；快照查看该配置为原值 - 禁止修改级别配置更新失败，查看配置文件中该值为原值，快照查看该 配置为原值 |  |
| TS004 | DeleteConf更新配置 | - 更新配置值 - 执行deleteConf指定数据组修改节点配置，修改配置参数分别覆盖三种级别：动态生效、重启生效、禁止修改 3、检查配置值 | - 动态生效配置更新成功，快照查看配置值为默认值，查看配置文件中配置同步更新 - 重启生效值更新成功，提示重启生效等相关信息，查看配置文件中已更新为默认值；快照查看该配置为原值 3、禁止修改级别配置更新失败，查看配置文件中该值为原值，快照查看该 配置为原值 |  |